2

s/2

s

h

P(x,y)

Standort des Betroffenen

H

α

α

α

r

P(a,b)

Ort des Leiters

Hy

Hx

Folgendes ist für alle drei Leiter zu berechnen:

H = i / (2*π*r)  Magnetische Feldstärke [A/m]

r = sqrt{ (x-a)**2 + (y-b)**2 }

tan (α) = (y-a) / (x-a)   oder   α = arc tan[(y-a) / (x-a)]

[1Fortran: α = ATAN2( (y-a) , (x-a) )  ist y-a=0 dann muss x-a ungleich Null sein   -π < α < +π ]

Hx = -H*sin(α)

Hy = H*cos(α)

Die drei Hochspannungsleitungen (Stromstärken i1,i2,i3)  sind zu überlagern

Hxges = H1x + H2x + H3x

Hyges = H1y + H2y + H3y

Hges = sqrt(Hxges**2 + Hyges**2)

Bges = μ*Hges  magnetische Flussdichte [Vs/m**2 = Tesla]   soll berechnet werden

mit μ = 4 * π * 1E-7  Vakuumpermeabilität  [Vs / Am]

Ströme:

i1 = i0 * sin (ω*t)

i2 = i0 * sin (120° +  ω*t)

i3 = i0 * sin (240°  + ω*t)

nur zur Kontrolle: i1+i2+i3 = i0 * { sin (ω*t) + sin (120° +  ω*t)  + sin (240°  + ω*t) }

= i0 * { sin (ω*t) + sin (ω*t)* cos (120°)  + cos (ω*t)* sin (120°)  + sin (ω*t)* cos (240°)  + cos (ω*t)* sin (240°) }

= i0 * { sin (ω*t) + sin (ω*t)* (-0.5)  + cos (ω*t)* W3/2  + sin (ω*t)* (-0.5)  + cos (ω*t)* (-W3/2) } = 0 ok

(W3 = Wurzel aus 3, sqrt(…) = Wurzel aus …, tan(α)=Tangens von α, 1ATAN2=praktische Funktion, wenn man die Rechnungen mit der Programmiersprache Fortran durchführen will.)

P(0,0)

Fußpunkt des Strommastes

a1 = -s/2

b1 = h

a2 =  0

b2 = h + s*0.5*sqrt(3)

a3 = s/2

b3 = h

3

1

Berechnung des Magnetfeldes um eine Hochspannungsleitung